附件1

广东省铝塑复合板产品质量监督抽查实施细则

（2024年版）

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽查经营主体的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽取同一批样品3张，将每张样品平均裁开4块，并分别编为1a-1、1a-2、1b-1、1b-2；2a-1、2a-2、2b-1、2b-2；3a-1、3a-2、3b-1、3b-2号，其中a号样品签封标明为检验样品，b号样品签封标明为备用样品。

注：抽样人员填写抽查单时要注明产品型号规格（长×宽×厚）、铝材公称厚度。建筑幕墙用铝塑复合板确认涂层为几涂（二涂还是三涂）。

| 序号 | 产品类别 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝塑复合板 | 铝塑复合板（凳） | 6块 | 6块 |

二、检验依据

（一）GB/T 17748-2016《建筑幕墙用铝塑复合板》检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 铝材厚度 | GB/T 17748-2016 |
| 2 | 涂层厚度 | GB/T 4957-2003 |
| 3 | 光泽度偏差 | GB/T 9754-2007 |
| 4 | 表面铅笔硬度 | GB/T 6739-2022 |
| 5 | 柔韧性 | GB/T 17748-2016 |
| 6 | 附着力 | GB/T 9286-2021 |
| 7 | 耐冲击性 | GB/T 1732-2020 |
| 8 | 耐磨耗性 | GB/T 17748-2016 |
| 9 | 耐沾污性 | GB/T 9780-2013 |
| 10 | 耐盐酸性 | GB/T 17748-2016 |
| 11 | 耐碱性 | GB/T 17748-2016 |
| 12 | 耐油性 | GB/T 17748-2016 |
| 13 | 耐溶剂性 | GB/T 17748-2016 |
| 14 | 耐硝酸性 | GB/T 17748-2016 |
| 15 | 弯曲强度 | GB/T 17748-2016 |
| 16 | 弯曲弹性模量 | GB/T 17748-2016 |
| 17 | 贯穿阻力 | GB/T 17748-2016 |
| 18 | 剪切强度 | GB/T 17748-2016 |
| 19 | 滚筒剥离强度 | GB/T 1457-2022 |
| 20 | 热膨胀系数 | GB/T 17748-2016 |
| 21 | 热变形温度 | GB/T 1634.2-2019 |
| 22 | 耐热水性 | GB/T 17748-2016 |

（二）GB/T 22412-2016《普通装饰用铝塑复合板》检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 铝材厚度 | GB/T 22412-2016 |
| 2 | 涂层厚度 | GB/T 4957-2003 |
| 3 | 光泽度偏差 | GB/T 9754-2007 |
| 4 | 表面铅笔硬度 | GB/T 6739-2022 |
| 5 | 柔韧性 | GB/T 22412-2016 |
| 6 | 附着力 | GB/T 9286-2021 |
| 7 | 耐冲击性 | GB/T 1732-2020 |
| 8 | 耐盐酸性 | GB/T 22412-2016 |
| 9 | 耐油性 | GB/T 22412-2016 |
| 10 | 耐碱性 | GB/T 22412-2016 |
| 11 | 耐硝酸性 | GB/T 22412-2016 |
| 12 | 耐溶剂性 | GB/T 22412-2016 |
| 13 | 耐沾污性 | GB/T 9780-2013 |
| 14 | 180°剥离强度 | GB/T 2790-1995 |
| 15 | 耐热水性 | GB/T 22412-2016 |
| 16 | 热变形温度 | GB/T 1634.2-2019 |

注：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三、判定规则

（一）依据标准

GB/T 17748-2016《建筑幕墙用铝塑复合板》

GB/T 22412-2016《普通装饰用铝塑复合板》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

附件2

广东省户外燃气燃烧器具产品

质量监督抽查实施细则

（2024年版）

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。具体抽样数量如下：

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户外燃气燃烧器具 | 2台 | 1台 |

二、检验依据

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气系统气密性 |  | GB/T 38522—2020 |
| 2 | 热负荷准确度 |  | GB/T 38522—2020 |
| 3 | 燃烧工况 |  | GB/T 38522—2020 |
| 4 | 熄火保护装置性能 |  | GB/T 38522—2020 |
| 5 | 点火器性能 |  | GB/T 38522—2020 |
| 6 | 压力/流量安全该装置 |  | GB/T 38522—2020 |
| 7 | 表面温升 |  | GB/T 38522—2020 |
| 8 | 抗风性能 |  | GB/T 38522—2020 |
| 9 | 耐盐雾性能 |  | GB/T 38522—2020 |
| 10 | 耐极限温度 |  | GB/T 38522—2020 |
| 11 | 小气瓶燃具的特殊要求 | 气密性 | GB/T 38522—2020 |
| 12 |  | 耗气量准确度 | GB/T 38522—2020 |
| 13 |  | 过压切断装置 | GB/T 38522—2020 |
| 14 |  | 跌落 | GB/T 38522—2020 |
| 注：表面温升的检验项目为GB/T 38522—2020的6.1.13中的正常使用过程中需接触部位（旋钮、手柄等）的表面、主要零部件温升（燃气阀门外壳的表面）、小气瓶燃具气瓶底部。 |  |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三、判定规则

（一）依据标准

GB/T 38522—2020《户外燃气燃烧器具》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

附件3

广东省灭蚊器产品质量监督抽查实施细则

（2024年版）

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品3台，其中2台作为检验样品、1台作为备用样品。

二、检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1—2005 GB 4706.76—2008 |
| 2 | 输入功率和电流 | GB 4706.1—2005 GB 4706.76—2008 |
| 3 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1—2005 GB 4706.76—2008 |
| 4 | 耐潮湿 | GB 4706.1—2005 GB 4706.76—2008 |
| 5 | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1—2005 GB 4706.76—2008 |
| 6 | 非正常工作（不包括第19.11.4条和B19.101试验） | GB 4706.1—2005 GB 4706.76—2008 |
| 7 | 稳定性和机械危险 | GB 4706.1—2005 GB 4706.76—2008 |
| 8 | 机械强度 | GB 4706.1—2005 GB 4706.76—2008 |
| 9 | 结构(不包括第22.46条试验) | GB 4706.1—2005 GB 4706.76—2008 |
| 10 | 内部布线(不包括第23.3条试验) | GB 4706.1—2005 GB 4706.76—2008 |
| 11 | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1—2005 GB 4706.76—2008 |
| 12 | 外部导线用接线端子 | GB 4706.1—2005 GB 4706.76—2008 |
| 13 | 接地措施 | GB 4706.1—2005 GB 4706.76—2008 |
| 14 | 螺钉和连接 | GB 4706.1—2005 GB 4706.76—2008 |
| 15 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | GB 4706.1—2005 GB 4706.76—2008 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三、判定规则

（一）依据标准

GB 4706.1—2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》

GB 4706.76—2008《家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。