肇庆市复合肥料产品质量

监督抽查实施细则

（2025年版）

一、抽样方法

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。所抽品种抽取库存产品中存量最大的产品。抽样数量如下表。

| 产品类别 | 检验数量 | 备用数量 |
| --- | --- | --- |
| 复合肥料 | 0.5kg | 1.0kg |
| 备注：抽样规则见下表。 |  |  |

| 包装袋数 | 最少抽样袋数 | 包装袋数 | 最少抽样袋数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1～10 | 全部 | 182～216 | 18 |
| 11～49 | 11 | 217～254 | 19 |
| 50～64 | 12 | 255～296 | 20 |
| 65～81 | 13 | 297～343 | 21 |
| 82～101 | 14 | 344～394 | 22 |
| 102～125 | 15 | 395～450 | 23 |
| 126～151 | 16 | 451～512 | 24 |
| 152～181 | 17 | ----- | ----- |
| 备注： 1. 每袋取出四管（不少于200g样品），每批产品采取的总样品量不得少于4kg。 2. 样品迅速充分混匀，用分样器缩分至不少于1.5kg，分装在3个清洁干燥的500mL塑料瓶中，分别密封并加贴标识。一瓶作为检验样品，两瓶作为备用样品，备用样品存放在检验机构。 |  |  |  |

二、主要检验项目及检验项目属性划分

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性/推荐性 | 检验方法标准 | 重要程度分类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 | C类 |
| 1 | 外观 | GB/T 15063－2020 | 推荐性 | GB/T 15063－2020 |  |  | ● |
| 2 | 总氮 | GB/T 15063－2020 | 推荐性 | GB/T 8572-2010 | ● |  |  |
| 3 | 有效五氧化 二磷 | GB/T 15063－2020 | 推荐性 | GB/T 8573-2017 | ● |  |  |
| 4 | 氧化钾 | GB/T 15063－2020 | 推荐性 | GB/T 8574-2010 | ● |  |  |
| 5 | 总养分 | GB/T 15063－2020 | 推荐性 | GB/T 8572-2010 GB/T 8573-2017 GB/T 8574-2010 | ● |  |  |
| 6 | 水溶性磷占有效磷百分率 | GB/T 15063－2020 | 推荐性 | GB/T 8573-2017 | ● |  |  |
| 7 | 水分的质量分数 | GB/T 15063－2020 | 推荐性 | GB/T 8576-2010 |  | ● |  |
| 8 | 粒度 | GB/T 15063－2020 | 推荐性 | GB/T 24891-2010 |  | ● |  |
| 9 | 氯离子 | GB/T 15063－2020 | 推荐性 | GB/T 24890-2010 |  | ● |  |
| 10 | 标识和质量证明书、包装 | GB/T 15063－2020 | 推荐性 | GB 18382-2021 GB/T 15063－2020 |  |  | ● |
| a 极重要质量项目。b 重要质量项目。 |  |  |  |  |  |  |  |

三、判定原则

（一）依据标准

1．强制性标准：

GB 18382-2021 肥料标识 内容和要求

2．推荐性标准：

GB/T 15063-2020 复合肥料

GB/T 8170-2008 数值修约规则与极限数值的表示和判定法

GB/T 8572-2010 复混肥料中总氮含量的测定 蒸馏后滴定法

GB/T 8573-2017 复混肥料中有效磷含量的测定

GB/T 8574-2010 复混肥料中钾含量的测定 四苯硼酸钾重量法

GB/T 8576-2010 复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法

NY/T 1978-2010肥料 汞、砷、镉、铅、铬含量的测定

GB/T 19524.1-2004 肥料中粪大肠菌群的测定

GB/T 19524.2-2004 肥料中蛔虫卵死亡率的测定

相关的法律法规、部门规章和规范

现行有效的企业标准和产品明示指标或其他相适应的产品标准。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定。

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明。

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明。

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定。

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明。

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。